TEMPLATE

SETTING AWAL (INITIAL) VENTILATOR

- Menentukan mode ventilator: Pressure Control atau Volume Control

- Menentukan Predicted Body Weight (PBW)

PBW= 50 + 0,91 x (panjang badan [cm]-152,4) = ……. kg

- Menentukan Volume Tidal (VT) = 6-8 ml/kg

VT = …-… ml

(Jika, Pressure control maka P inspirasi disetting sampai target VT tersebut)

- Menetukan Minute Ventilation (MV)

MV = 100 ml/kg = … L

- Menentukan laju napas (RR)

RR = MV/VT = …-… x/menit

- Menentukan PEEP

PEEP awal = 5 cmH2O

- Menentukan FiO2

FiO2 awal 100%, kemudian diturunkan sampai SpO2 >95%

- Menentukan I:E ratio

I:E ratio awal = 1:2

- Mengamati Pplateau di monitor

Pplateau tidak lebih dari 30 cmH2O

- Memeriksa AGD pasca setting awal